MV4

MV Agusta Brutale 990/ 1090

| Levá strana |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | popis | Kat.č. | ks |
| 1 | Ocelová vložka | X2 | 1 |
| 2 | Šroub M12x95x1,25 | 900 | 1 |
| 3 | Duralový váleček | 1204 | 1 |

| Pravá strana |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ID | popis | Kat.č. | ks |
| 1 | Ocelová vložka | X2 | 1 |
| 2 | Šroub M12x95x1.25 | 900 | 1 |
| 3 | Duralový váleček | 1204 | 1 |

Montáž:

Doporučujeme provést montáž nejprve jedné strany a po doknčení namontovat stranu druhou.

- Demontujte orig. šrouby M12 z rámu.

- Nasaďte ocelovou vložku ID1 na šroub ID2.

- Skrz váleček ID3 upevněte protektor šroubem ID2.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

ID2

ID3

ID1

Ilustrační obrázek