O1S

Hyosung GT 650Naked/ GT650S

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural.váleček d=80mm | 72 | 1 |
| 2 | Dural.váleček d=25mm | 292 | 1 |
| 3 | Šroub M10x95x1,25mm | 927 | 1 |
| 4 | Šroub M6x25mm | 877 | 3 |
| 5 | Šroub M4x16mm | 876 | 2 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural.váleček d=80mm | 73 | 1 |
| 2 | Dural.váleček d=25mm | 292 | 1 |
| 3 | Šroub M10x140x1,25mm | 923 | 1 |
| 4 | Šroub M6x25mm | 877 | 3 |
| 5 | Šroub M4x16mm | 876 | 2 |

2

1

2

3

1

3

4

4

5

5

Montáž - levá strana :

- demontujte originál šroub

- šroubem (poz.3) připevněte sestavu duralových válečků dle fotografie (poz.1+2), aby slider měl správné natočení, musíte adaptér připevnit závitem M6 vzhůru.

- nasaďte slider a připevněte šrouby (poz.4)

- vložte do slideru krytku a připevněte šrouby (poz.5)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Montáž - pravá strana :

- demontujte originál šroub

- šroubem (poz.3) připevněte sestavu duralových válečků dle fotografie (poz.1+2), aby slider měl správné natočení, musíte adaptér připevnit závitem M6 vzhůru.

- nasaďte slider a připevněte šrouby (poz.4)

- vložte do slideru krytku a připevněte šrouby (poz.5)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).