O1

Hyosung GT 650Naked/ GT650S

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | Šroub M10x125x1,25 | 924 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=35 | 72 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | Šroub M10x160x1,25 | 929 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=80 | 73 | 1 |

1

1

2

2

3

3

Montáž:

- Montáž proveďte do místa označeném na fotografii.

- Demontujte orig.šroub z rámu nejprve na pravé straně.

- Do protektoru vložte vložku ID.1 a šroub ID.2.

- Na šroub nasuňte dural.váleček ID.3 a tuto sestavu namontujte do rámu.

- Stejný postup opakujte na levé straně.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).