S13

Suzuki GSX-R 1000 2005-2006

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | Šroub M10x90x1,25 | 890 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=37 | 66 | 1 |

2

1

3

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | Šroub M10x90x1,25 | 890 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=27,5 | 65 | 1 |

3

1

2

Montáž levá strana:

- Demontujte orig. šroub M10 z rámu (viz.foto).

- Do protektoru vložte vložku ID.1 a poté šroub ID.2.

- Na šroub navlékněte dural. váleček ID.3

- Tuto sestavu namontuje na místo originálního šroubu.

Montáž pravá strana:

- Demontujte orig. šroub M10 z rámu (viz.foto).

- Do protektoru vložte vložku ID.1 a poté šroub ID.2.

- Na šroub navlékněte dural. váleček ID.3

- Tuto sestavu namontuje na místo originálního šroubu.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).