S14

Suzuki TL 1000 S 1997-

| Sada pro levou stranu |  |  |  |  |  |  |  | Sada pro pravou stranu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis |  | Kat.č. | Ks |  |  |  | ID |  | Popis |  | Kat.č. |  | Ks |  |
| 1 | Speciální matice M12x1,25mm |  | X12/X2 | 1 |  |  |  | 1 |  | Speciální matice M12x1,25mm |  | X12/X2 |  | 1 |  |
| 2 | Duralový váleček – 40mm |  | 1125 | 1 |  |  |  | 2 |  | Duralový váleček – 40mm |  | 1125 |  | 1 |  |
| 3 | Tyč 12(1,25)x430x30x30 |  | - | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Instrukce:

- Při montáži doporučujeme použít lepidlo na závity (středně silné).

- Demontujte původní šroub z rámu podle fotografie.

- Prostrčte nerezovou tyč skrz rám a na oba konce nasaďte distanční válečky.

- Za válečeky nasaďte protektory a stáhněte speciální maticí M12.