S15

Suzuki GSX-R1000 2007-2008

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | Šroub M10x90x1,25 | 890 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=23 | 39 | 1 |

2

1

2

3

1

3

1

3

2

2

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | Šroub M10x90x1,25 | 890 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=11 | 38 | 1 |

Ilustrační foto

Postup montáže:

- Montáž levého a pravého protektoru proveďte do uchycení dle výše přiložené fotografie.

- Na oba šrouby navlékněte ocelové vložky ID.1

- Pod protektor na levou stranu vložte duralový váleček ID.3 a šroubemID.2 stáhněte.

- Pod protektor na pravou stranu vložte duralový váleček ID.3 a šroubem ID.2 stáhněte.

Nejdříve dokončete jednu stranu a poté montujte až tu druhou.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).