S17

Suzuki GSF600Bandit /GSX750 Inazuma

´95-´04

Suzuki GSF1200Bandit/GSX1200 Inazuma ´96-´05

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | ocelová vložka M12 | X2 | 1 |  |  | 1 | ocelová vložka M12 | X2 | 1 |  |
| 2 | šroub M12x40mm | 857 | 1 |  |  | 2 | šroub M12x40mm | 857 | 1 |  |
| 3 | dural. váleček d=47mm | 48 | 1 |  |  | 3 | dural. váleček d=47mm | 48 | 1 |  |
| 4 | dural. váleček d=50mm | 283 | 1 |  |  | 4 | dural. váleček d=40mm | 282 | 1 |  |
| 5 | dural. váleček d=13mm | 86 | 1 |  |  | 5 | dural. váleček d=13mm | 86 | 1 |  |
| 6 | šroub M10x120mm | 881 | 1 |  |  | 6 | šroub M10x120mm | 881 | 1 |  |
| 7 | šroub M8x80mm | 842 | 2 |  |  | 7 | šroub M8x80mm | 842 | 2 |  |
| 8 | šroub M12x30mm | 855 | 1 |  |  | 8 | šroub M12x30mm | 855 | 1 |  |
| 9 | podložka M10 (plochá) | 804 | 1 |  |  | 9 | podložka M10 (plochá) | 804 | 1 |  |
| 10 | matice M10 | 814 | 1 |  |  | 10 | matice M10 | 814 | 1 |  |
| 11 | duralový adaptér | 558 | 1 |  |  | 11 | duralový adaptér | 559 | 1 |  |

Montáž - levá strana :

- demontujte originál šroub M10 před motorem a 2ks šroubů M8 co spojují držák motoru s rámem motocyklu

- nyní na adaptér (pos.11) namontujte duralový váleček (pos.4) šroubem (pos.8), šroub patří ze zadní strany adaptéru

- montáž adaptéru na motocykl není složitá, vložte do adaptéru šroub (pos.6) s podložkou (pos.9) a šrouby (pos.7). Ze zadní strany adaptéru navlékněte na šroub M10 duralový váleček (pos.3) a na vrchní šroub M8 duralový váleček (pos.5). Vše pečlivě namontujte na motocykl

- vsuňte do protektoru ocelovou vložku (pos.1) společně se šroubem (pos.2)

- celou tuto sestavu montujte do závitu duralového válečku na adaptéru

Montáž - pravá strana :

- demontujte originál šroub M10 před motorem a 2ks šroubů M8 co spojují držák motoru s rámem motocyklu

- nyní na adaptér (pos.11) namontujte duralový váleček (pos.4) šroubem (pos.8), šroub patří ze zadní strany adaptéru

- montáž adaptéru na motocykl není složitá, vložte do adaptéru šroub (pos.6) s podložkou (pos.9) a šrouby (pos.7). Ze zadní strany adaptéru navlékněte na šroub M10 duralový váleček (pos.3) a na vrchní šroub M8 duralový váleček (pos.5). Vše pečlivě namontujte na motocykl

- vsuňte do protektoru ocelovou vložku (pos.1) společně se šroubem (pos.2)

- celou tuto sestavu montujte do závitu duralového válečku na adaptéru

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).