S19*

Suzuki TL1000 R 1998-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | Šroub M10x135x1,25 | 930 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=74 | 240 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | Šroub M125x1x1,25 | 924 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=64 | 239 | 1 |

2

1

3

1

3

2

*Upozornění: Při montáži je nutné upravit originální kapotu.

Nejprve proveďte montáž jedné a poté druhé strany.

Montáž levá strana:

- Demontujte orig. šroub z rámu.

- Do kapoty provrtejte díru o průměru 30,5 mm

- Do protektoru vložte vložku ID.1 a poté šroub ID.2.

- Na šroub navlékněte dural. váleček ID.3

- Tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu.

Montáž pravá strana:

- Demontujte orig. šroub z rámu.

- Do kapoty provrtejte díru o průměru 30,5 mm

- Do protektoru vložte vložku ID.1 a poté šroub ID.2.

- Na šroub navlékněte dural. váleček ID.3

- Tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).