S1

Suzuki GS 500E

| Montážní kit levá strana: Montážní kit pravá strana: 4 | Nerezová tyč M10x430(1,25)x30x30 | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelové pouzdro | X1 | 1 |
| 2 | Speciální matice M10 | X11 | 1 |
| 3 | Distanční dural.váleček | 51 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelové pouzdro | X1 | 1 |
| 2 | Speciální matice M10 | X11 | 1 |
| 3 | Distanční dural.váleček | 51 | 1 |

2

1

2

3

1

3

Montážní postup:

- Montáž proveďte do pozice dle přiložené fotografie.

- Demontujte originál šroub.

- Skrz rám a motor prostrčte nerezovou tyč ID.4.

- Z levé a pravé strany nasňte distanční válečky ID.3.

- Do protektorů vložte ocel. vložky ID.1.

- Nasaďte protektory a maticemi ID.2 stáhněte.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).