S20S

Suzuki GSR600 2006-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Popis | Kat.č | Počet |  |  | ID | Popis | Kat.č | Počet |  |
| 1 | SL adaptér | 317 | 1 |  |  | 1 | SL adaptér | 317 | 1 |  |
| 2 | šroub M10x115x1,25mm | 894 | 1 |  |  | 2 | šroub M10x85x1,25mm | 934 | 1 |  |
| 3 | dural. váleček d=49mm | 43 | 1 |  |  | 3 | dural. váleček d=34mm | 40 | 1 |  |
| 4 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |  |  | 4 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |  |
| 5 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |  |  | 5 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |  |

Montáž:

- Demontujte původní šrouby z rámu motocyklu podle fotografie níže.

- N šroub M10 (ID2) nasuňte SL adaptér a duralový váleček v pořadí podle fotografie níže.

- Tuto sadu našroubujte do rámu motocyklu.

- Slider přichyťte třemi šrouby M6.

- Barevnou krytku přichyťte dvěma šrouby M4.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).