S22S

Suzuki SV650 N/S 2007-2015

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | slider RDmoto | SL | 1 |  |  | 1 | slider RDmoto | SL | 1 |  |
| 2 | krytka | SLcap.. | 1 |  |  | 2 | krytka | SLcap.. | 1 |  |
| 3 | adaptér slider | DV-292 | 1 |  |  | 3 | adaptér slider | DV-292 | 1 |  |
| 4 | adaptér moto | DV-182 | 1 |  |  | 4 | adaptér moto | DV-181 | 1 |  |
| 5 | šroub M6x25 | 877 | 3 |  |  | 5 | šroub M6x25 | 877 | 3 |  |
| 6 | šroub M4x16 | 876 | 2 |  |  | 6 | šroub M4x16 | 876 | 2 |  |
| 7 | šroub M10x105x1,25mm | 893 | 1 |  |  | 7 | šroub M10x150x1,25mm | 932 | 1 |  |

Montáž - levá strana :

- demontujte originál šroub

- šroubem (poz.7) připevněte sestavu duralových válečků dle fotografie (poz.3+4), aby slider měl správné natočení, musíte adaptér připevnit závitem M6 vzhůru.

- nasaďte slider (poz.1) a připevněte šrouby (poz.5)

- vložte do slideru krytku (poz.2) a připevněte šrouby (poz.7)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Montáž - pravá strana :

- demontujte originál šroub

- šroubem (poz.7) připevněte sestavu duralových válečků dle fotografie (poz.3+4), aby slider měl správné natočení, musíte adaptér připevnit závitem M6 vzhůru.

- nasaďte slider (poz.1) a připevněte šrouby (poz.5)

- vložte do slideru krytku (poz.2) a připevněte šrouby (poz.7)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

ILUSTRAČNÍ FOTO MÍSTA MONTÁŽE