S23

Suzuki GSX-R 600/750 2008-2010

| Kit pro levou stranu: | Kit pro pravou stranu: |
| --- | --- |

| ID | Popis | Cat.N | Qty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pouzdro se závitem | X17 | 1 |
| 2 | Šroub M10x60x1,25mm | 896 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=5mm | 16 | 1 |
| 4 | Dural. váleček d=30mm | 171 | 1 |
| 5 | Šroub M12x55mm kužel | 1026 | 1 |
| 6 | Šroub M8x25mm | 832 | 2 |
| 7 | Poly. matice d=20mm | X9 | 2 |
| 8 | Adaptér na rám | 561 | 1 |
| 9 | Páska 3M |  | 1 |

| ID | Popis | Cat.N | Qty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pouzdro se závitem | X17 | 1 |
| 2 | Šroub M10x60x1,25mm | 896 | 1 |
| 3 | ŠroubM12x25mm kužel | 1008 | 1 |
| 4 | Šroub M8x25mm | 832 | 2 |
| 5 | Poly. matice d=20mm | X9 | 2 |
| 6 | Adaptér na rám | 560 | 1 |
| 7 | Páska3M |  | 1 |

4

5

4

3

1

5

3

8

1

4

6

6

7

7

6

2

2

Montáž- levá strana:

- Demontujte boční kapotu z motocyklu a šroub M10 z rámu.

- Sestavte si adapter ID.8 dle přiložené fotografie.  Na rám motocyklu nalepte 3M pásku v místě dotyku rámu s držákem protektoru.

- Tento kit namontujte na rám. Do rámu vložte váleček ID.3 a pro montáž použijte šroub ID.2.

- Namontujte kapotu zpět an motocykl.

Montáž- pravá strana:

- Demontujte boční kapotu z motocyklu a šroub M10 z rámu.

- Sestavte si adapter ID.6 dle přiložené fotografie.  Na rám motocyklu nalepte 3M pásku v místě dotyku rámu s držákem protektoru.

- Tento kit namontujte na rám, k montáži použijte šroub ID.2.

- Namontujte kapotu zpět an motocykl.

Poznámka: Během montáže doporučujeme použít lepidlo na závity. Střední pevnost.