S24SD

Suzuki GSX-R1300 Hayabusa 2008-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |  | ID. | Popis | Kat.číslo | Počet |  |
| 1 | Slider RDmoto | SLD | 1 |  |  | 1 | Slider RDmoto | SLD | 1 |  |
| 2 | Dural.redukce pro SLD | DV149 | 1 |  |  | 2 | Dural.redukce pro SLD | DV149 | 1 |  |
| 3 | Podložka M8 | 802 | 2 |  |  | 3 | Podložka M8 | 802 | 2 |  |
| 4 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |  |  | 4 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |  |
| 5 | Nosič slideru | 537 | 1 |  |  | 5 | Nosič slideru | 537 | 1 |  |
| 6 | Šroub M10x70x1,25mm | 898 | 1 |  |  | 6 | Šroub M10x60x1,25mm | 896 | 1 |  |
| 7 | Dural. váleček d=80mm | 142 | 1 |  |  | 7 | Dural. váleček d=90mm | 143 | 1 |  |
| 8 | Šroub M8x25mm | 831 | 1 |  |  | 8 | Šroub M8x25mm | 831 | 1 |  |
| 9 | Šroub M12x120mm | 968 | 1 |  |  | 9 | Šroub M12x130mm | 886 | 1 |  |
| 10 | Podložka M10 (pérová) | 801 | 1 |  |  | 10 | Podložka M10 (pérová) | 801 | 1 |  |
| 11 | Ocelový adaptér | 571 | 1 |  |  | 11 | Ocelový adaptér | 572 | 1 |  |
| 12 | Páska 3M |  | 1 |  |  | 12 | Páska 3M |  | 1 |  |
| 13 | Dural. váleček d=15mm | 109 | 1 |  |  | 13 | Šroub M8x40mm | 828 | 1 |  |
| 14 | Dural.tyčka AL16(M8)x358x30x30 |  | 1 |  |  | 14 | Podložka M8 (pérová) | 800 | 1 |  |

Montáž:

- demontujte komplet boční kapoty

- demontujte originál šrouby M10 a šroub M8 na pravé straně

- k montáži ocelových adaptérů používejte k vymezení prostoru mezi adaptérem a rámem motocyklu pasku 3M

- na levou a pravou stranu rámu motocyklu připevněte ocelové adaptéry. Pravý adaptér zasuňte mezi rám motocyklu a šrouby (ID6) a (ID13) dotáhněte. Nezapomeňte vložit podložky pod šrouby.

- levý adaptér připevněte šroubem (ID6), nezapomeňte mezi rám motocyklu a adaptér vložit duralový váleček (ID13)

- mezi levý a pravý adaptér vložte duralovou tyčku, tu stáhněte šrouby (ID8)

- vše důkladně stáhněte a můžete namontovat boční plasty

- nyní začněte montovat uchycení pro slider. Na ocelový adaptér namontujte šroubem (ID9),nosič slideru (ID5) dural. redukci (ID2) duralový váleček (ID7)

- nasaďte slider (ID1) a připevněte šrouby (ID4) použijte podložky (ID3)

- tento stejný postup použijte i na opačnou stranu

9

13

7

11

5

2

1

3,4

7

2

6,10

3,4

5

9

8

1

8

11

6,10

13,14

12

14

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).