S24

Suzuki GSX-R1300 Hayabusa 2008-

| Kit pro levou stranu |  |  |  |  | Kit pro pravou stranu |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID. | Popis | Kat.č. | Ks. |  |  | ID. | Popis | Kat.č. | Ks |  |
| 1 | ocelová vložka M12 | X2 | 1 |  |  | 1 | ocelová vložka M12 | X2 | 1 |  |
| 2 | šroub M10x70x1,25mm | 898 | 1 |  |  | 2 | šroub M10x60x1,25mm | 896 | 1 |  |
| 3 | dural. váleček d=80mm | 142 | 1 |  |  | 3 | dural. váleček d=90mm | 143 | 1 |  |
| 4 | šroub M8x25mm | 831 | 1 |  |  | 4 | šroub M8x25mm | 831 | 1 |  |
| 5 | šroub M12x130mm | 886 | 1 |  |  | 5 | šroub M12x140mm | 887 | 1 |  |
| 6 | podložka M10 (pérová) | 801 | 1 |  |  | 6 | podložka M10 (pérová) | 801 | 1 |  |
| 7 | ocelový adaptér | 571 | 1 |  |  | 7 | ocelový adaptér | 572 | 1 |  |
| 8 | páska 3M |  | 1 |  |  | 8 | páska 3M |  | 1 |  |
| 9 | dural. váleček d=15mm | 109 | 1 |  |  | 9 | šroub M8x40mm | 828 | 1 |  |
| 10 | dural.tyčka AL16(M8)x358x30x30 |  | 1 |  |  | 10 | podložka M8 (pérová) | 800 | 1 |  |

Montáž:

- Demontujte komplet boční kapoty.

- Demontujte originál šrouby M10 a šroub M8 na pravé straně

- K montáži ocelových adaptérů používejte k vymezení prostoru mezi adaptérem a rámem motocyklu pasku 3M.

- Na levou a pravou stranu rámu motocyklu připevněte ocelové adaptéry dle níže přiložených fotografií, pravý adaptér zasuňte mezi rám motocyklu a šrouby (ID.2) a (pos.9) dotáhněte. Nezapomeňte vložit podložky pod šrouby.

- Levý adaptér připevněte šroubem (ID.2), nezapomeňte mezi rám motocyklu a adaptér vložit duralový váleček (ID.9).

- Mezi levý a pravý adaptér vložte duralovou tyčku, tu stáhněte šrouby (ID.4).

- Vše důkladně stáhněte a můžete namontovat boční plasty

vsuňte do protektoru ocelovou vložku (ID.1) společně se šroubem (ID.5), pod protektor vložte duralový váleček (ID.3), který také navlékněte na šroub.

- Celou tuto sestavu montujte na adaptér.

- Ten samý postup použijte i na opačnou stranu.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

Levá strana

Pravá strana