S25S

Suzuki DL650/1000 V- Strom

| Sada pro levou stranu | Sada pro pravou stranu |
| --- | --- |

| ID. | Popis | kat.č. | ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Slider adaptér | 314 | 1 |
| 2 | Ocelová matice M12 | X12 | 1 |
| 3 | Duralový váleček d=30mm | DV170 | 1 |
| 4 | M6x25 | 877 | 3 |
| 5 | M4x16 | 876 | 2 |
| 4 | Ocelová tyč M12x405x1,25mm |  | 1 |

| ID. | Popis | kat.č. | ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Slider adaptér | 314 | 1 |
| 2 | Ocelová matice M12 | X12 | 1 |
| 3 | Duralový váleček d=30mm | DV170 | 1 |
| 4 | M6x25 | 877 | 3 |
| 5 | M4x16 | 876 | 2 |

Instrukce:

- Demontujte původní šroub M12 z motocyklu.

- Prostrčte skrz rám ocelovou tyč.

- Na oba konce tyče nasaďte durolové válečky (ID.3). a poté slider adaptéry (ID.1).

- Nakonec dotáhněte celou sadu maticemi M12.

Doporučujeme použít lepidlo na závity (středně silné – modré barvy.)