S25

Suzuki DL650/1000 V- Strom

| Sada pro levou stranu | Sada pro pravou stranu |
| --- | --- |

| ID. | Popis | kat.č. | ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová matice M12 | X12/X2 | 1 |
| 2 | Duralový váleček d=50mm | 209 | 1 |
| 3 | Ocelová tyč M12x425x1,25mm |  | 1 |

| ID. | Popis | kat.č. | ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová matice M12 | X12/X2 | 1 |
| 2 | Duralový váleček d=50mm | 209 | 1 |

Instrukce:

- Demontujte původní šroub M12 z motocyklu.

- Prostrčte skrz rám ocelovou tyč.

- Na oba konce tyče nasaďte duralové válečky.

- Nakonec dotáhněte celou sadu maticemi M12.

Doporučujeme použít lepidlo na závity (středně silné – modré barvy.)