S27S

Suzuki GSF 1250 Bandit ´07-

Kit pro levou stranu:		     		       Kit pro pravou stranu:

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šroub M8x40 | 828 | 2 |
| 2 | Alu.adapter na rám | 568 | 1 |
| 3 | Válečk zafrézovaný | 187 | 1 |
| 4 | CNC držák protekt. | 566 | 1 |
| 5 | Šroub M8x20 | 823 | 2 |
| 6 | Šroub M12x40 | 858 | 1 |
| 7 | Šroub M8x30 | 834 | 1 |
| 8 | Podložka M8 | 802 | 1 |
| 9 | Adaptér pro slider | 350 | 1 |
| 10 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 11 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Al.váleček zafrézov. | 186 | 1 |
| 2 | Šroub M10x30 | 882 | 1 |
| 3 | Krytka do imbusu | X4 | 1 |
| 4 | Ocel. U třmen | 950 | 1 |
| 5 | Matice M8 | 951 | 2 |
| 6 | Podložka M8 | 802 | 2 |
| 7 | Šroub M12x40 | 858 | 1 |
| 8 | CNC držák protekt. | 567 | 1 |
| 9 | Adaptér pro slider | 350 | 1 |
| 10 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 11 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 12 | 3M páska | 3M | 1 |

ID4

2

ID3

ID8

ID7+8

ID2

ID7

ID5

ID1

ID4

ID9

ID9

ID5+6

ID2

ID6

ID5

1

ID1

ID10

ID11

ID12

ID3

ID10

ID11

Montáž- levá strana:

- Demontujte šrouby M8 z rámu motocyklu.

- Šroubem ID.1 namontujte adaptér ID.2 na rám motocyklu.

- Šroubem  ID.7 s podložkou ID.8 namontujte zafrézovaný váleček ID.3.

- Šroubem ID.6 kužel.hlava namontujte adaptér pro slider ID.9 na CNC držák ID.4.

- Pomocí šroubů ID.5 připevněte držák k motocyklu.

- Na adaptér slideru připevněte slider pomocí třech M6 šroubů ID.10.

- Na slider našroubujte barevnou krytku pomocí šroubů ID.11.

Montáž- pravá strana:

- Demontujte matici z rámu. Na závit namontujte váleček ID.1. Dotáhněte ho stranovým klíčem.

- Šroubem M12x40 ID.7 kužel. Hl. dotáhněte adaptér slideru ID.9.

- Nalepte 3M pásku na rám motocyklu. Umístěte „U“ třmen ID.4  a dotáhněte ho pomocí matic a podložek ID.5, ID.6.

- Dotáhněte šroub ID.2 s Al.válečkem  ID.1. Do imbusu umístěte krytku ID.3. Dotáhněte třmen.

- Na adaptér slideru připevněte slider pomocí třech M6 šroubů ID.10.

- Na slider našroubujte barevnou krytku pomocí šroubů ID.11.

Upozornění: Během montáže použijte středně silné lepidlo na závity.