S29SDM

Suzuki B-KING 2008-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adaptér SLD | 537/B | 1 |
| 2 | Šroub M10x125x1,25 | 924 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=60 | 22 | 1 |
| 4 | Dural. Adaptér d=15mm | DV9 | 1 |
| 5 | Podložka M10 pérová | 801 | 1 |
| 6 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 7 | Podložka M6 | 1023 | 2 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Adaptér SLD | 537/B | 1 |
| 2 | Šroub M10x125x1,25 | 924 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=50 | 21 | 1 |
| 4 | Dural. Adaptér d=15mm | DV9 | 1 |
| 5 | Podložka M10 pérová | 801 | 1 |
| 6 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 7 | Podložka M6 | 1023 | 2 |

Montáž levá strana:

- Demontujte orig. šroub M10 z rámu.

- Poté prostrčte šroub M10 ID.2 podložkou M10 ID.5, adaptérem ID.1 válečkem ID.3 a adaptérem ID4.

- Celou tuto sestavu našroubujte do rámu motocyklu.

- Na konec, pomocí šroubů M8 ID6 a podložek M8 ID.7 připevněte slider.

Doporučujeme provést montáž nejprve jedné strany a po dokončení namontovat druhý protektor.

Montáž pravé strany proveďte stejným způsobem, jako je popsáno v instrukcích pro levou stranu.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).

2

1

2

3

1

3