S30SDM*

Suzuki SFV 650 Gladius 2008-

Kit pro levou stranu:

| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podložka M6 | 1023 | 2 |
| 2 | Duralový adaptér | 27 | 1 |
| 3 | Duralový nosič SLDM | 537/B | 1 |
| 4 | Matice M12(samojistící) | 811 | 1 |
| 5 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 6 | nerezová tyčka 12x445x30x30 |  | 1 |

Kit pro pravou stranu:

| Poz. | Popis | Kat.číslo | Počet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podložka M6 | 1023 | 2 |
| 2 | Duralový adaptér | 27 | 1 |
| 3 | Duralový nosič SLDM | 537/B | 1 |
| 4 | Matice M12(samojistící) | 811 | 1 |
| 5 | šroub M6x20 | 1024 | 2 |

Pro spojení levé a pravé strany je součástí montážní sady nerezová tyčka (poz. 6) o délce 445mm, na obou koncích závity M12x1,5mm.

*V průběhu montáže budete muset do kapot vyvrtat díru. Je tedy nutný zásah do originál kapot !

Montáž :

- Demontujte plastový kryt rámu.

- Provrtejte do něho díru.

- Demontujte originální šroub z rámu.

- Vsuťe do rámu motocyklu nerezovou tyč (pozn.6)

- Nasaďte plastový kryt rámu.

- Na ocelovu tyč nasuťe adaptér (poz.2)

- Na adaptér nasaďte nosič (pozn. 3) a stáhněte maticí (pozn.4)

- Namontujte padací slider pomocí šroubů M8 (pozn. 5) a podložek pozn.1

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

FOTOGRAFIE MONTÁŽE:

3

3

2

2

4

4

6

5

5

1

1