S30S*

Suzuki SFV 650 Gladius 2008-

Montážní sada pro levou stranu:

| ID. | Popis | Kat.č. | ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hliníkový adaptér - 90mm | DV-338 | 1 |
| 2 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 3 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 4 | Ocelová matice M12 | X12 | 1 |
| 5 | Nerezová tyč M12x(1,25)x385x30x30 |  | 1 |

Montážní sada pro pravou stranu:

| ID. | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hliníkový adaptér - 90mm | DV-338 | 1 |
| 2 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 3 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 4 | Ocelová matice M12 | X12 | 1 |

Instrukce:

- Demontujte původní šroub.

- Prostrčte nerezovou tyč ID5 skrz rám motocyklu.

- Na oba konce tyče nasuňte hliníkové adaptéry ID1.

- Dotáhněte adaptéry pomocí matice ID4.

- Přišroubujte slidery k adaptéru pomocí 3 šroubů M6.

- Nakonec přišroubujte barevnou krytku na slider 2 šrouby M4.

Doporučujeme použít lepidlo na závity (středně silné – modré barvy).

*Instalace vyžaduje úpravu plastového krytu rámu.

1

(ilustrační fotografie)

1