| S31 ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | šroub M10x60x1,25mm | 896 | 1 |
| 3 | dural. váleček d=3mm | 284 | 1 |
| 4 | šroub M10x45mm | 848 | 1 |
| 5 | ocelový adaptér | 569 | 1 |
| 6 | páska 3M | - | 1 |
| 7 | poly matice M10 d=20mm | X10 | 1 |

Suzuki GSX-R 1000 ´09-

|  | Kit levá strana: |  |  |  |  | Kit pravá strana: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | šroub M10x60x1,25mm | 896 | 1 |
| 3 | dural. váleček d=10mm | 108 | 1 |
| 4 | šroub M10x45mm | 848 | 1 |
| 5 | ocelový adaptér | 570 | 1 |
| 6 | páska 3M | - | 1 |
| 7 | poly matice M10 d=20 | X10 | 1 |

Montáž - levá strana :

- demontujte originál boční plast a šroub M10 z rámu motocyklu

- na adaptér ze zadní strany nalepte pásku 3M (poz.6)

- pod adaptér vložte duralový váleček (poz.3) a šroubem (poz.2) stáhněte adaptér k rámu motocyklu

- vše zkontrolujte a můžete namontovat zpět boční plast

- vsuňte do protektoru ocelovou vložku (poz.1) společně se šroubem (poz.4)

- celou tuto sestavu montujte do závitu na adaptéru, ze zadní strany namontujte na šroub poly. matici (poz.7)

Montáž - pravá strana :

- demontujte originál boční plast a šroub M10 v rámu motocyklu

- na adaptér ze zadní strany nalepte pásku 3M (poz.6)

7

4

1

pod adaptér vložte duralový váleček (poz.3) a šroubem (poz.2) stáhněte adaptér k rámu motocyklu

1

7

4

5

vsuňte do protektoru ocelovou vložku (poz.1) společně se šroubem (poz.4)

2

celou tuto sestavu montujte do závitu na adaptéru a z druhé strany namontujte poly matici (poz.7)

3

vše zkontrolujte a můžete namontovat zpět boční plast

5

3

2

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).