S32S

Suzuki GSX-R600/750 2011-

| Kit pro levou stranu: | Kit pro pravou stranu: |
| --- | --- |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural.adapter pro SL01 | 316 | 1 |
| 2 | Dural držák | 599 | 1 |
| 3 | Šroub M10x60x1,25 | 896 | 1 |
| 4 | Šroub M10x20mm | 819 | 1 |
| 5 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 6 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 7 | 3M Pásek | 3M | 1 |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural.adapter pro SL01 | 292 | 1 |
| 2 | Dural držák | 600 | 1 |
| 3 | Šroub M10x60x1,25 | 896 | 1 |
| 4 | Šroub M10x25mm | 868 | 1 |
| 5 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 6 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 7 | 3M Pásek | 3M | 1 |

1

1

2

2

4

4

3

3

5

5

6

6

7

Montáž-levá strana:

- Demontujte kapoty aoriginální šroub M10 z rámu motocyklu.

- Šroub ID.3 použijte pro montáž dural.držáku ID.2. 3M pásku ID.7 nalepte na rám motocyklu v místě dotkyu s adaptérem.

- Nyní namontujte kapotu zpět na motocykl.

- Dural. adapter pro protektor SL01 ID.1 namontujte pomocí šroubu ID.4 na duralový adapter. Správné natočení slideru, dle foto.

- Slider namontujte pomocí šroubků ID.5.

- Vložte krytku a namontujte ji pomocí šroubků ID.6.

Montáž- pravá strana:

- Demontujte kapoty aoriginální šroub M10 z rámu motocyklu.

- Šroub ID.3 použijte pro montáž dural.držáku ID.2. 3M pásku ID.7 nalepte na rám motocyklu v místě dotkyu s adaptérem.

- Nyní namontujte kapotu zpět na motocykl.

- Dural. adapter pro protektor SL01 ID.1 namontujte pomocí šroubu ID.4. Správné natočení slideru, dle foto.

- Slider namontujte pomocí šroubků ID.5.

- Vložte krytku a namontujte ji pomocí šroubků ID.6.

Při montáži doporučujeme použít lepidlo na závity.

Místo pro montáž protektrů.