S33SDM

Suzuki GSR750 2011-

Montažní návod:

| No. | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Držák pro slider | 537/B | 2 |
| 2 | Šroub M10x105x1,25 | 893 | 2 |
| 3 | Dural. váleček d=37mm levá | 195 | 1 |
| 4 | Dural. váleček d=35mm pravá | 189 | 1 |
| 5 | Adaptér pro destičku d=15mm | 9 | 2 |
| 6 | šroub M6x20 | 1024 | 4 |
| 7 | Podložka M6 | 1023 | 4 |

Montážní postup:

- Demontujte orig. Šrouby M10 z rámu motocyklu.

- Na šroub ID.2 nasuňte ID.1, ID.5 a ID.3 – pro levou stranu.  Tento kit namontujte do rámu.

- Na šroub ID.2 nasuňte ID.1, ID.5 a ID.4 – pro pravou stranu.  Tento kit namontujte do rámu.

- Pro montáž slideru na destičku, použijte šrouby ID.6 s podložkou ID.7.

Během montáže použijte lepidlo na závity. Střední pevnost.

1

1

5

3

2

5

2

4

7

7

6

6