S34S

Suzuki GSX-R1000 2017-

| Kit pro levou stranu | Kit pro pravou stranu |
| --- | --- |

| ID | Popis | Kat.č. | ks |  | ID | Popis | Kat.č. | ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alu adaptér pro slider | 317 | 1 |  | 1 | Alu adaptér pro slider | 317 | 1 |
| 2 | Šroub M10x40mm | 854 | 1 |  | 2 | Šroub M10x40mm | 854 | 1 |
| 3 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |  | 3 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 4 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |  | 4 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 5 | Šroub M10x60x1,25mm | 896 | 1 |  | 5 | Šroub M10x60x1,25mm | 896 | 1 |
| 6 | Alu. váleček d= 6mm | 1229 | 1 |  | 6 | Alu. váleček d= 8mm | 1134 | 1 |
| 7 | Ocelový adaptér S34-L | 717 | 1 |  | 7 | Ocelový adaptér S34-P | 718 | 1 |
| 8 | Podložka M10 | 804 | 1 |  | 8 | Podložka M10 | 804 | 1 |
| 9 | Matice pojistná M10 | 810 | 1 |  | 9 | Matice pojistná M10 | 810 | 1 |
| 10 | Podložka pérová M10 | 801 | 1 |  | 10 | Podložka pérová M10 | 801 | 1 |
| 11 | Páska 3M | - | 1 |  | 11 | Páska 3M | - | 1 |

Instalace – levá strana:

- Demontujte originál boční plast a original šroub z rámu motocyklu.

- Na šroub M10 ID.5 nasaďte podložku ID.10, prostrčte skrz adapter ID.7 a alu. Váleček ID.6 a tuto sadu namontujte do rámu motocyklu.

- Vše zkontrolujte a namontujte zpět original boční plast.

- Vezměte šroub ID.2 prostrčte skrz adapter ID.1, našroubujte do ocelového adapter, ze zadu na šroub nasaďte podložku ID.8 a namontujte matici ID.9.

Instalace – pravá strana:

- Demontujte originál boční plast a original šroub z rámu motocyklu.

- Na šroub M10 ID.5 nasaďte podložku ID.10, prostrčte skrz adapter ID.7 a alu. Váleček ID.6 a tuto sadu namontujte do rámu motocyklu.

- Vše zkontrolujte a namontujte zpět original boční plast.

- Vezměte šroub ID.2 prostrčte skrz adapter ID.1, našroubujte do ocelového adapter, ze zadu na šroub nasaďte podložku ID.8 a namontujte matici ID.9.

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).