| S34 ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | šroub M10x60x1,25mm | 896 | 1 |
| 3 | dural. váleček d=8mm | 1134 | 1 |
| 4 | šroub M10x50mm | 849 | 1 |
| 5 | ocelový adaptér S34-P | 718 | 1 |
| 6 | podložka pérová M10 | 801 | 1 |
| 7 | podložka M10 | 804 | 1 |
| 8 | matice pojistná M10 | 810 | 1 |
| 9 | páska 3M | - | 1 |

Suzuki GSX-R 1000 ´2017-

|  | Kit levá strana: |  |  |  |  | Kit pravá strana: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ocelová vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | šroub M10x60x1,25mm | 896 | 1 |
| 3 | dural. váleček d=6mm | 1229 | 1 |
| 4 | šroub M10x50mm | 849 | 1 |
| 5 | ocelový adaptér S34-L | 717 | 1 |
| 6 | podložka pérová M10 | 801 | 1 |
| 7 | podložka M10 | 804 | 1 |
| 8 | matice pojistná M10 | 810 | 1 |
| 9 | páska 3M | - | 1 |

2

Montáž - levá strana :

- demontujte originál boční plast a šroub M10 z rámu motocyklu

- pod adaptér vložte duralový váleček (poz.3) a šroubem (poz.2)na který nasadíte podložku(poz.6) stáhněte adaptér(poz.5) k rámu motocyklu

- vše zkontrolujte a můžete namontovat zpět boční plast

- vsuňte do protektoru ocelovou vložku (poz.1) společně se šroubem (poz.4)

- celou tuto sestavu montujte do závitu na adaptéru, ze zadní strany nasaďte na šroub podložku(poz.7) a stáhněte maticí (poz.8)

Montáž - pravá strana :

- demontujte originál boční plast a šroub M10 v rámu motocyklu

- pod adaptér vložte duralový váleček (poz.3) a šroubem (poz.2) na který nasadíte podložku(poz.6) stáhněte adaptér(poz.5) k rámu motocyklu

- vše zkontrolujte a můžete namontovat zpět boční plast

- vsuňte do protektoru ocelovou vložku (poz.1) společně se šroubem (poz.4)

- celou tuto sestavu montujte do závitu na adaptéru a z druhé strany nasaďte na šroub podložku(poz.7) a stáhněte maticí (poz.8)

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).