| S34 ID | Description | Cat.no. | Pcs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Steel insert M10 | X1 | 1 |
| 2 | Bolt M10x60x1,25mm | 896 | 1 |
| 3 | dural. cylinder 8mm | 1134 | 1 |
| 4 | Bolt M10x50mm | 849 | 1 |
| 5 | Steel adapter S34-R | 718 | 1 |
| 6 | Washer (spring) M10 | 801 | 1 |
| 7 | Washer M10 | 804 | 1 |
| 8 | Safety nut M10 | 810 | 1 |
| 9 | Tape 3M | - | 1 |

Suzuki GSX-R 1000 ´2017-

|  | Left side kit: |  |  |  |  | Right side kit: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| ID | Description | Cat.no. | Pcs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Steel insert M10 | X1 | 1 |
| 2 | Bolt M10x60x1,25mm | 896 | 1 |
| 3 | dural. cylinder 6mm | 1229 | 1 |
| 4 | Bolt M10x50mm | 849 | 1 |
| 5 | Steel adapter S34-L | 717 | 1 |
| 6 | Washer (spring) M10 | 801 | 1 |
| 7 | Washer M10 | 804 | 1 |
| 8 | Safety nut M10 | 810 | 1 |
| 9 | Tape 3M | - | 1 |

2

INSTRUCTIONS

- Unbolt original side fairing and bolt M10 from the frame of motorcycle.

- Mount washer ID6, adapter ID5 and cylinder ID3 on the frame of motorcycle using bolt ID2.

- Mount fairing back on the motorcycle.

- Insert steel insert into the protector and mount it into the adapter using bolt ID4.

- Fit this kit using washer ID7 and nut ID8.

We recommend to use the glue on all threads (medium strong).