Montáž pravá strana:

- Demontujte kapotu.

- Povolte šrouby na chladiči.

- Demontujte orig.šrouby z rámu a namontujte na jejich místo dural. držák ID.1 použijte šoruby ID5.

- Prostrčte před motorem dural. tyčku ID.7 použijte šroub ID.6.

Montážní postup levá strana:

- Demontujte kapoty z motocyklu.

- Na rám připevněte dural. držák  ID.1 ze zadu ho přitáhněte pomocí třmenu ID.2 a šroubu ID7.

- V místě dotyku rámu s držákem nalepte 3M pásku ID.12

- Namontujte dural tyčku pomcí šroubu ID6.

Nyní namontujte chladič a kapotu zpět na motocykl.

Montáž padacích protektorů levá a pravá strana:

- Na šrouby ID. 5 navlékněte redukci pro SL01 ID.4 a ID.3

- Na šrouby ID. 5 navlékněte dural. váleček ID.3 a ID.2

- Tento set namontujte na pravou a levou stranu motocyklu.

- Na redukci pro SL01 namontujte padací protektor pomocí šroubů ID.10, do sliderů vložte krytky ID.9, použijte šrouby ID.11

S35S

Suzuki GSX 1250FA 2010

Kit pro levou stranu:					Kit pro pravou stranu:

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural.držák pro SL01 | 664 | 1 |
| 2 | Dural.třmen se závity | 665 | 1 |
| 3 | Dural.váleček | 296 | 1 |
| 4 | Dural.redukce | DV314 | 1 |
| 5 | Šroub M12x110x1,25 | 910 | 1 |
| 6 | Šroub M6x30 | 863 | 1 |
| 7 | Šroub M6x50 | 867 | 2 |
| 8 | Slider | SL01 | 1 |
| 9 | Krytka | SLcap | 1 |
| 10 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 11 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 12 | 3M páska | 3M | 2 |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural.držák pro SL01 | 666 | 1 |
| 2 | Dural.váleček | 296 | 1 |
| 3 | Dural.redukce | DV314 | 1 |
| 4 | Šroub M12x110x1,25 | 910 | 1 |
| 5 | Šroub M10x50x1,25 | 921 | 2 |
| 6 | Šroub M6x30 | 863 | 1 |
| 7 | Dural.tyčka | 667 | 1 |
| 8 | Slider | SL01 | 1 |
| 9 | Krytka | SLcap | 1 |
| 10 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 11 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 12 | 3M páska | 3M | 2 |

8

9

8

10

11

10

11

5

2

6

7

1

4

3

1

3

5

4

6

7

12

2