Montáž pravá strana:

- Demontujte kapotu.

- Povolte šrouby na chladiči.

- Demontujte orig.šrouby z rámu a namontujte na jejich místo dural. držák ID.1 použijte šrouby ID4.

- Prostrčte před motorem dural. tyčku ID.6 použijte šroub ID.5

Montážní postup levá strana:

- Demontujte kapoty z motocyklu.

- Na rám připevněte dural. držák  ID.1 ze zadu ho přitáhněte pomocí třmenu ID.2 a šroubu ID.6.

- V místě dotyku rámu s držákem nalepte 3M pásku ID.8

- Namontujte ze zadní strany tyčku, použijte šroub ID.5

Nyní namontujte chladič a kapotu zpět na motocykl.

Montáž padacích protektorů levá a pravá strana:

- Do padacích protektorů vsuňte ocel. Vložku ID.9

- Prostrčte šroub ID. 4 a ID. 3 M12x135x1,25 skrz padák.

- Na šroub navlékněte dural. váleček ID.2 a ID. 3

- Tuto sestavu namontujte na motocykl.

Použijte lepidlo na závity- doporučujeme střední pevnost.

S35

Suzuki  GSX 1250 FA-2010

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural.držák | 664 | 1 |
| 2 | Dural.třmen se závity | 665 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=90 | 143 | 1 |
| 4 | Šroub M12x135x1,25 | 991 | 1 |
| 5 | Šroub M6x30 | 863 | 1 |
| 6 | Šroub M6x50 | 867 | 2 |
| 7 | Padací protektor | PH | 1 |
| 8 | 3M páska | 3M | 1 |
| 9 | Ocelová vložka | X2 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural.držák | 666 | 1 |
| 2 | Dural.váleček d=90 | 143 | 1 |
| 3 | Šroub M12x135x1,25 | 991 | 1 |
| 4 | Šroub M10x50x1,25 | 921 | 2 |
| 5 | Šroub M6x30 | 863 | 1 |
| 6 | Dural.tyčka | 667 | 1 |
| 7 | Padací protektor | PH | 1 |
| 8 | 3M páska | 3M | 2 |
| 9 | Ocelová vložka | X2 | 1 |

Montážní kit levá strana:			Montážní kit pravá strana: