S36S

Suzuki GSX-R1000 2012-

| Kit pro levou stranu | Kit pro pravou stranu |
| --- | --- |

| ID | Popis | Kat.č. | ks |  | ID | Popis | Kat.č. | ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Alu adaptér pro slider | 317 | 1 |  | 3 | Alu adaptér pro slider | 317 | 1 |
| 4 | Šroub M10x30mm | 882 | 1 |  | 4 | Šroub M10x30mm | 882 | 1 |
| 5 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |  | 5 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 6 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |  | 6 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 7 | Šroub M10x60x1,25mm | 896 | 1 |  | 7 | Šroub M10x60x1,25mm | 896 | 1 |
| 8 | Alu. váleček d=10mm | 108 | 1 |  | 8 | Alu. váleček d=3mm | 284 | 1 |
| 9 | Ocelový adaptér | 570 | 1 |  | 9 | Ocelový adaptér | 569 | 1 |
| 11 | 3M páska |  | 1 |  | 11 | 3M páska |  | 1 |
| 12 | Poly. váleček d=20mm | X10 | 1 |  | 12 | Poly. váleček d=20mm | X10 | 1 |

6

6

3

3

12

5

4

4

12

9

9

7

7

87

8

Montáž:

- Demontujte kapotáž a šroub M10 z motocyklu.

- Šroubem ID4 přišroubujte adaptér pro slider (ID3) na ocelový adapter ID9.

- Nalepte 3M pásku na rám motocyklu.

- Namontujte ocelový adapter ID9 na rám motocyklu pomocí šroubu ID7. Pod adaptér vložte alu. Váleček ID8 (delší na levé straně).

- Nyní namontujte kapotáž zpět na motocykl.

- Připevněte slider třemi šrouby M6.

- Nakonec přišroubujte barevnou krytku na slider pomocí dvou šroubů M4.

Doporučujeme použít lepidlo na závity (středně silné – modré barvy).