S37SDM

Suzuki DL650/1000 V-Strom 2017-

| Levá montážní sada: Pravá montážní sada: ID. | Popis | Kat.č. | ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Matice pojistná M12 | 811 | 1 |
| 2 | SLD adaptér | 537/B | 1 |
| 3 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 4 | Podložka M6 | 1023 | 2 |
| 5 | Dural. váleček d=80mm | DV156 | 1 |
| 6 | Nerezová tyč M12x490x30x30 |  | 1 |

| ID. | Popis | Kat.č. | ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Matice pojistná M12 | 811 | 1 |
| 2 | SLD adaptér | 537/B | 1 |
| 3 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 4 | Podložka M6 | 1023 | 2 |
| 5 | Dural. váleček d=80mm | DV156 | 1 |

2

5

1

5

6

2

2

3

4

Instrukce:

- Demontujte původní šrouby z rámu motocyklu.

- Prostrčte ocelovou tyč (ID.6) skrz rám.

- Na tyč nasaďte duralové válečky (ID.5).

- Nasaďte adaptéry pro slider (ID.2) na ocelovou tyč a dotáhněte pojistnými maticemi M12 (ID.1).

- Přišroubujte slider pomocí 2 šroubů M8 (ID.3) a podložek M8 (ID.4).

Doporučujeme použít lepidlo na závity.