S37SD

Suzuki DL650/1000 V-Strom 2017-

| Kit for the Left Side: Kit for the Right Side: ID | Description | Cat.No | Pcs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lock nut M12 | 811 | 1 |
| 2 | SLD adapter | 537 | 1 |
| 3 | Bolt M8x25 | 815 | 2 |
| 4 | Washer M8 | 800 | 2 |
| 5 | Dural. sleeve l=80mm | DV156 | 1 |
| 6 | Flat washer M12 | 803 | 1 |
| 7 | Stainless steel rod M12x495x30x30 |  | 1 |

| ID | Description | Cat.No | Pcs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lock nut M12 | 811 | 1 |
| 2 | SLD adapter | 537 | 1 |
| 3 | Bolt M8x25 | 815 | 2 |
| 4 | Washer M8 | 800 | 2 |
| 5 | Dural. sleeve l=80mm | DV156 | 1 |
| 6 | Flat washer M12 | 803 | 1 |

2

5

1

5

6

1

1

2

2

3

4

Instructions:

- Remove original bolts from the motorcycle frame.

- Insert the steel rod (ID 7) through the frame.

- Place the dural.sleeves (ID 5) on the rod.

- Place the slider adapters (ID2) and on the steel rod, M12 washer (ID6) and tighten with lock nuts M12 (ID1)

- Tighten the slider with two M8 botls (ID3) and M8 washers (ID4)

We recommend using medium strength thread glue during assembly.