S37S

Suzuki DL650/1000 V-Strom 2012-

| LEFT SIDE KIT RIGHT SIDE KIT ID. | Description | Cat.no. | Pcs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Special nut | X12 | 1 |
| 2 | Slider adapter | 314 | 1 |
| 3 | Bolt M6x25 | 877 | 3 |
| 4 | Bolt M4x16 | 876 | 2 |
| 5 | Dural. cylinder 50mm | 209 | 1 |
| 6 | Stainless steel rod M12x445x(1,25)x30x30 |  | 1 |

| ID. | Description | Cat.no. | Pcs |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Special nut | X12 | 1 |
| 2 | Slider adapter | 314 | 1 |
| 3 | Bolt M6x25 | 877 | 3 |
| 4 | Bolt M4x16 | 876 | 2 |
| 5 | Dural. váleček d=50mm | 209 | 1 |

2

5

1

6

4

3

2

4

3

5

1

INSTRUCTIONS

- Unbolt original bolts from the frame.

- Place rod (ID.6) through the frame of motorcycle.

- Place drual. Cylinders ID5 and slider adapters ID2 on the rod. Tighten it using nut ID1.

- Fit slider using three M6 bolts.

- Fit cover using two M4 bolts.

We recommend to use safety glue on all threads (medium strong).