S39S

Suzuki DL 1000 V-Strom 2014-

| Levá montážní sada: Pravá montážní sada: ID. | Popis | Kat.č. | ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. váleček - 60mm | 1194 | 1 |
| 2 | Speciální matice | X12 | 1 |
| 3 | Slider adaptér | 314 | 1 |
| 4 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 5 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 6 | Nerezová tyč M12x465x(1,25)x30x30 |  | 1 |

| ID. | Popis | Kat.č. | ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. váleček - 70mm | 296 | 1 |
| 2 | Speciální matice | X12 | 1 |
| 3 | Slider adaptér | 314 | 1 |
| 4 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 5 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

3

3

1

1

2

2

6

5

4

5

4

Instrukce:

- Demontujte původní šrouby z rámu motocyklu.

- Prostrčte ocelovou tyč (ID6) skrz rám.

- Na tyč nasaďte duralové válečky (ID1). Delší váleček je na pravé straně.

- Nasaďte adaptéry pro slider (ID3) na ocelovou tyč a dotáhněte speciálními maticemi (ID2).

- Přišroubujte slider pomocí 3 šroubů M6 (ID4).

- Nakonec přišroubujte barevnou krytku pomocí 2 šroubů M4 (ID5).

Doporučujeme použít lepidlo na závity.