S39S

Suzuki DL 1000 V-Strom 2014-

| Fitting kit left side: Fitting kit right side: ID. | Descrpition | Cat.N | Qt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. cylinder - 60mm | 1194 | 1 |
| 2 | Special nut | X12 | 1 |
| 3 | Slider adapter | 314 | 1 |
| 4 | Bolt M6x25 | 877 | 3 |
| 5 | Bolt M4x16 | 876 | 2 |
| 6 | Stainless rod M12x465x(1,25)x30x30 |  | 1 |

| ID. | Description | Cat.n | Qt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. cylinder - 70mm | 296 | 1 |
| 2 | Special nut | X12 | 1 |
| 3 | Slider adapter | 314 | 1 |
| 4 | Bolt M6x25 | 877 | 3 |
| 5 | Bolt M4x16 | 876 | 2 |

3

3

1

1

2

2

5

4

5

4

Instructions:

- Remove original bolts from frame of motorcycle.

- Insert steel rod (ID6) trhough the frame.

- Put dural cylinders (ID1) on the steel rod on both sides. Place Longer cylinder on the right.

- Put slider adapters (ID3) on the rod and tighten them using special nuts (ID2).

- Fit sliders on the adapters using three M6 bolts (ID4).

- Fit couloured cover using two M4 bolts (ID5).

We recommend to use glue on all threads.