S3SDM

Suzuki SV650 N/S 2003-2006

LEFT SIDE KIT		     		  	RIGHT SIDE KIT

| ID | Description | Cat.No | QTY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLDM Adapter | 537/B | 1 |
| 2 | Bolt M10x130x1,25 | 905 | 1 |
| 3 | Dural.cylinder 20mm | 182 | 1 |
| 4 | Dural. cylinder 30mm | 11 | 1 |
| 5 | Washer M10 (spring) | 801 | 1 |
| 6 | Bolt M6x20 | 1024 | 2 |
| 7 | Washer M6 | 1023 | 2 |

| ID | Description | Cat.No | QTY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLDM Adapter | 537/B | 1 |
| 2 | Bolt M10x180x1,25 | 969 | 1 |
| 3 | Dural.cylinder | 181 | 1 |
| 4 | Dural. cylinder 30mm | 11 | 1 |
| 5 | Washer M10 (spring) | 801 | 1 |
| 6 | Bolt M6x20 | 1024 | 2 |
| 7 | Washer M6 | 1023 | 2 |

Instructions

- Unbolt original bolt from the frame of motorcycle.

- Put washer ID5, SLDM adapter ID1, dural cylinder ID4 and dural cylinder ID3 on bolt ID2.

- Fit this kit on the frame of motorcycle.

- Fit slider using two bolts ID6 and washers ID7.

We recommend to use the glue on all threads. Medium strong.