S3

Suzuki SV650 N/S 2003-2006

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | Šroub M10x110x1,25 | 928 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=20 | 182 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | Šroub M10x160x1,25 | 929 | 1 |
| 3 | Dural.váleček | 181 | 1 |

2

1

1

3

2

3

Montáž proveďte na rám motocyklu (viz.foto). Nejprve proveďte montáž jedné a poté druhé strany.

Montáž levá strana:

- Demontujte orig. šroub z rámu.

- Do protektoru vložte vložku ID.1 a poté šroub ID.2.

- Na šroub navlékněte dural. váleček ID.3

- Tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu (viz. foto).

- Stáhněte zajišťovací šroub na rámu.

Montáž pravá strana:

- Demontujte orig. šroub z rámu.

- Do protektoru vložte vložku ID.1 a poté šroub ID.2.

- Na šroub navlékněte dural. váleček ID.3.

- Tuto sestavu namontujte do rámu motocyklu (viz. foto).

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).