S40SD

Suzuki GSX-S1000 ´16-

Levá strana:		     				Pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. adaptér | 537 | 1 |
| 2 | Šroub M10x90x1,25 | 890 | 1 |
| 3 | Dural. váleček - 20mm | 1188 | 1 |
| 4 | Dural. adaptér (váleček) – 15mm | DV9 | 1 |
| 5 | Podložka pérová | 801 | 1 |
| 6 | Podložka M8 | 802 | 2 |
| 7 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. adaptér | 537 | 1 |
| 2 | Šroub M10x100x1,25 | 892 | 1 |
| 3 | Dural. váleček - 21,5mm | 1189 | 1 |
| 4 | Dural. adaptér (váleček) – 15mm | DV9 | 1 |
| 5 | Podložka pérová | 801 | 1 |
| 6 | Podložka M8 | 802 | 2 |
| 7 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |

Instrukce:

- Doporučujeme použít lepidlo na závity.

- Demontujte šroub z rámu motocyklu.

- Na šroub ID2 nasuňte podložku ID5, dural. adaptér ID1, dural. adaptér ID4 a duralový váleček ID3*. Tuto sadu namontujte na motocykl.

- Nakonec přišroubujte protektor na adaptér ID1 pomocí dvou šroubů ID7 a podložek ID6.

*(poznámka: delší adaptér ID3 je na pravé straně)

ID1

ID3

ID4

ID2+ID5

ID6

ID7