S40S

Suzuki GSX-S1000 ´16-

Levá strana:		     				Pravá strana:

| ID | Popis | Cat. | Qt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural adap. d=30mm | 353 | 1 |
| 2 | Šroub M10x60x1,25 | 896 | 1 |
| 3 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 4 | Šroub M4x12 | 876 | 2 |

| ID | Popis | Cat. | Qt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural adap.d=31,5 | 354 | 1 |
| 2 | Šroub M10x70x1,25 | 898 | 1 |
| 3 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 4 | Šroub M4x12 | 876 | 2 |

1

1

2

Montáž:

2

Demontujte orig. šrouby M10 z rámu motocyklu.

- Šrouby ID.2 vložte do dural. adaptérů. Pro pravou stranu použijte adaptér dlouhý 31,5mm a šroub M10x70x1,25.

- Tento kit namontujte do rámu.

- Slidery přichyťte šrouby ID.3. Vložte krytku a použijte šrouby ID.4

4

3

4

3

Během montáže doporučujeme použít lepidlo na závity- střední pevnost.