S40S

Suzuki GSX-S1000 ´16-

Left side:		     				Right side:

| ID | Description | Cat. | Qt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alu.spacer d=30mm | 353 | 1 |
| 2 | Bolt M10x60x1,25 | 896 | 1 |
| 3 | Bolt M6x25 | 877 | 3 |
| 4 | Bolt M4x12 | 876 | 2 |

| ID | Description | Cat. | Qt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alu. spacer d=31,5 | 354 | 1 |
| 2 | Bolt M10x70x1,25 | 898 | 1 |
| 3 | Bolt M6x25 | 877 | 3 |
| 4 | Bolt M4x12 | 876 | 2 |

1

1

2

Assembly:

2

Dismantle bolts M10 from chassi.

- Insert bolts ID.2 into the alu. spacers.

- These kits assembly from left and right side chassi. For left side use shorter bolt and spacer.

- Place sliders on the spacers and fix it by bolts ID.3.

- Insert alu. cover and fix it by bolts ID.4.

4

3

4

3

Note: Use gule of all threads during assembly.