S41SD

Suzuki GSX-S1000 /F

Kit for the left side:		     		 Kit for the right side:

| ID | Description | Cat.N | Qty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alu.adapter for slider | 537 | 1 |
| 2 | Alu. spacer (kuželovitý) | 13 | 1 |
| 3 | Alu spacer d=20mm | 1188 | 1 |
| 4 | Bolt M10x120x1,25 | 895 | 1 |
| 5 | Bolt M8x25 | 815 | 2 |
| 6 | Washer M8 | 802 | 2 |

ID1

ID2

ID4

| ID | Description | Cat.N | Qty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alu.adapter for slider | 537 | 1 |
| 2 | Alu. spacer (kuželovitý) | 12 | 1 |
| 3 | Alu spacer d=20mm | 1188 | 1 |
| 4 | Bolt M10x120x1,25 | 895 | 1 |
| 5 | Bolt M8x25 | 815 | 2 |
| 6 | Washer M8 | 802 | 2 |

Ilustrační foto

ID3

ID5

ID6

Instructions:

- Remove original bolts from the frame of motorcycle.

- Fit slider adapter (ID1 + ID2 + ID3 + ID4) on the frame of motorcycle in order according to the picture above.

- Fit slider on slider adapter using two M6 bolts.

Warning – we recommend to use safety glue on threads of all bolts (moderate strong – blue colour).