S41

Suzuki GSX-S1000F ´16-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka | X1 | 1 |
| 2 | Šroub M10x90x1,25 | 890 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=20 | 1188 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka | X1 | 1 |
| 2 | Šroub M10x100x1,25 | 892 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=21,5 | 1189 | 1 |

1

3

2

2

3

1

Montáž:

- Začněte levou stranou.

- Montáž levého a pravého protektoru proveďte do uchycení dle přiložené fotografie.

- Do protektorů vložte ocel. vložky ID.1.

- Pod protektor na levou stranu vložte duralový váleček ID.3 a šroubem ID.2 stáhněte.

- Pod protektor na pravou stranu vložte duralový váleček ID.3 a šroubem ID.2 stáhněte.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).