S42SD

Suzuki SV 650 2018-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural.váleček d=52,5 | 1309 | 1 |
| 2 | Pojistná matice M12 | 811 | 1 |
| 3 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 4 | Podložka M8 | 800 | 2 |
| 5 | Dural.váleček d=23,5 | 257 | 1 |
| 6 | Adaptér SLD | 537 | 1 |
| 7 | Tyčka M12x405x1,25 |  | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural.váleček d=52,5 | 1309 | 1 |
| 2 | Pojistná matice M12 | 811 | 1 |
| 3 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 4 | Podložka M8 | 800 | 2 |
| 5 | Dural.váleček d=23,5 | 257 | 1 |
| 6 | Adaptér SLD | 537 | 1 |
| 7 |  |  |  |

Montáž levá a pravá strana:

- Demontujte originální šroub M12, který vede skrz rám motocyklu.

- Prostrčte tyčku M12 ID.7 skrz rám a z obou stran na ní nasaďte váleček ID.1,  váleček ID.5 a  SLD adaptér ID.6 a poté dotáhněte z obou stran maticemi M12 ID.2

- Pomocí šroubů M8 ID.3 a podložek M8 ID.4 slider.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).