S42S

Suzuki SV 650 2018-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural.váleček d=77mm | 300 | 1 |
| 2 | Ocel. matice M12 | X12 | 1 |
| 3 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 4 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |
| 5 | Tyčka M12x405x1,25 |  | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural.váleček d=77mm | 300 | 1 |
| 2 | Ocel. matice M12 | X12 | 1 |
| 3 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 4 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

Montáž levá a pravá strana:

- Demontujte originální šroub M12, který vede skrz rám motocyklu.

- Prostrčte tyčku M12 ID.5 skrz rám a z obou stran na ní nasaďte váleček ID.1, a dotáhněte z obou stran ocel. maticemi M12 ID.2

- Pomocí šroubů M6 ID.3 připevněte slider a šrouby M4 ID.4 destičku.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).