S42

Suzuki SV 650 2018-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural.váleček d=52,5 | 1309 | 1 |
| 2 | Ocel. matice M12 | X12/X2 | 1 |
| 3 | Tyčka M12x430x1,25x30x30 |  | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural.váleček d=52,5 | 1309 | 1 |
| 2 | Ocel. matice M12 | X12/X2 | 1 |

1

Montáž levá a pravá strana:

- Demontujte originální šroub M12, který vede skrz rám motocyklu.

- Prostrčte tyčku M12 ID.3 skrz rám a z obou stran na ní nasaďte váleček ID.1, padací protektor a ocel. matici M12 ID.2

- Na závěr vše dotáhněte z obou stran.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).