S47SD

Suzuki GSX-S1000 ´15-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLD váleček d=20mm | 292 | 1 |
| 2 | Šroub M10x45 | 848 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=15 | 1281 | 2 |
| 4 | Šroub M10x65x1,25 | 945 | 2 |
| 5 | Plastová krytka | X4 | 2 |
| 6 | Hliníkový adaptér-levý | 735 | 1 |
| 7 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 8 | Podložka M8 | 800 | 2 |
| 9 | SLD adaptér | 537 | 1 |
| 10 | Podložka M10 pérová | 801 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SLD váleček d=20mm | 292 | 1 |
| 2 | Šroub M10x45 | 848 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=15mm | 1281 | 1 |
| 4 | Dural.váleček d=10mm | 1282 | 1 |
| 5 | Plastová krytka | X4 | 2 |
| 6 | Šroub M10x75x1,25 | 938 | 1 |
| 7 | Šroub M10x70x1,25 | 898 | 1 |
| 8 | Hliníkový adaptér-pravý | 734 | 1 |
| 9 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 10 | Podložka M8 | 800 | 2 |
| 11 | SLD adaptér | 537 | 1 |
| 12 | Podložka M10 pérová | 801 | 1 |

3 - přední

6 - přední

4

1

1

6 -  levý

8 - pravý

9,10

3

3

2

2

7,8

5

5

4 - zadní

7 - zadní

4

Montáž:

- Demontujte originál šrouby na pravé straně.

- Do adaptéru ID.8 prostrčte v přední části šroub ID.6, nasaďte váleček ID.3, v zadní části prostrčte šroub ID.7 a nasaďte váleček ID.4. Tuto sadu namontujte do rámu motocyklu.

- Poté, nasaďte na šroub M10 ID.2, podložku M10 pérovou ID.12, SLD adaptér ID.11 a váleček ID.1. Tuto sadu namontujte do adaptéru na motocyklu.

- Pomocí šroubů M8 ID.9 a podložky M8 ID.10 připevněte slider.

- Na konec podotahujte všechny šrouby a nasaďte plastové krytky ID.5.

- Nejdříve dokončete jednu stranu a poté montujte druhou.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).