S47S

Suzuki GSX-S1000 ´15-

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SL adaptér | 292 | 1 |
| 2 | Šroub M10x30 | 882 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=15 | 1281 | 2 |
| 4 | Šroub M10x65x1,25 | 945 | 2 |
| 5 | Plastová krytka | X4 | 2 |
| 6 | Hliníkový adaptér-levý | 735 | 1 |
| 7 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 8 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SL adaptér | 292 | 1 |
| 2 | Šroub M10x30 | 882 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=15mm | 1281 | 1 |
| 4 | Dural.váleček d=10mm | 1282 | 1 |
| 5 | Plastová krytka | X4 | 2 |
| 6 | Šroub M10x75x1,25 | 938 | 1 |
| 7 | Šroub M10x70x1,25 | 898 | 1 |
| 8 | Hliníkový adaptér-pravý | 734 | 1 |
| 9 | Šroub M6x25 | 877 | 3 |
| 10 | Šroub M4x16 | 876 | 2 |

4

3 - přední

6 - přední

1

1

6 - levý

8 - pravý

10

3

3

8

9

7

2

2

5

5

7 - zadní

4 - zadní

4

Montáž:

- Demontujte originál šrouby na pravé straně.

- Do adaptéru ID.8 prostrčte v přední části šroub ID.6, nasaďte váleček ID.3, v zadní části prostrčte šroub ID.7 a nasaďte váleček ID.4. Tuto sadu namontujte do rámu motocyklu.

- Poté, nasaďte na šroub ID.2 Sl adaptér ID.1 a namontujte do adaptéru na motocyklu.

- Pomocí šroubů M6 ID.9 připevněte slider a do něj šrouby M4 ID.10 krytku.

- Na konec podotahujte všechny šrouby a nasaďte plastové krytky ID.5.

- Nejdříve dokončete jednu stranu a poté montujte druhou.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).