S4

Suzuki SV 1000

| Montážní kit levá strana: Montážní kit pravá strana: ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. váleček d=33mm | 47 | 1 |
| 2 | Šroub M10x140x1,25 | 923 | 1 |
| 3 | Vložka do protektoru | X1 | 1 |

| Montážní postup: ID | Description | Cat.N | Qt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. váleček d=35mm | 46 | 1 |
| 2 | Šroub M10x120x1,25 | 895 | 1 |
| 3 | Vložka do protektoru | X1 | 1 |

- Demontujte originální šroub z levé strany rámu motocyklu (viz.foto).

- Do protektoru vložte vložku ID.3. Pod protektor umístěte dural. váleček ID.1. d=35mm.

- Protektor dotáhněte šroubem ID.2 M10x140x1,25

- Montáž pravé strany je totožná. Doporučujeme namontovat nejprve jednu stranu a poté stranu druhou.

Doporučujeme použít lepidlo na závity, modré barvy.

2

3

2

1

1

3