S7

Suzuki GSX-R600/750 2004-2005

Montážní kit levá strana:		     		Montážní kit pravá strana:

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | Šroub M10x90x1,25 | 890 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=28 | 67 | 1 |

| ID | Popis | Kat.č. | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocelová vložka M10 | X1 | 1 |
| 2 | Šroub M10x90x1,25 | 890 | 1 |
| 3 | Dural.váleček d=15 | 65 | 1 |

2

2

1

1

3

3

Montáž:

- Montáž levého a pravého protektoru proveďte do uchycení dle přiložené fotografie.

- Na oba šrouby navlékněte ocelové vložky ID.1.

- Pod protektor na levou stranu vložte duralový váleček ID.3 a šroubem ID.2 stáhněte.

- Pod protektor na pravou stranu vložte duralový váleček ID.3 a šroubem ID.2 stáhněte.

- Nejdříve dokončete jednu stranu a poté montujte druhou.

Upozornění: Při montáži, doporučujeme použít lepidlo na závity (modré barvy).

Ilustrační foto protektorů.