S8SDM

Suzuki GSF 650 Bandit ´07-

Kit pro levou stranu:		     		       Kit pro pravou stranu:

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šroub M8x40 | 828 | 2 |
| 2 | Alu.adapter na rám | 568 | 1 |
| 3 | Válečk zafrézovaný | 187 | 1 |
| 4 | CNC držák protekt. | 566 | 1 |
| 5 | Šroub M8x20 | 823 | 2 |
| 6 | Šroub M12x40 | 858 | 1 |
| 7 | Šroub M8x30 | 834 | 1 |
| 8 | Podložka M8 | 802 | 1 |
| 9 | Dist.vál.pod protekt. | 283 | 1 |
| 10 | Nosič SLDM | 537/B | 1 |
| 11 | Šroub M12x40 | 857 | 1 |
| 12 | váleček d=15mm | DV149 | 1 |
| 13 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 14 | Podložka M6 | 1023 | 2 |

| ID | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Al.váleček zafrézov. | 186 | 1 |
| 2 | Šroub M10x30 | 882 | 1 |
| 3 | Krytka do imbusu | X4 | 1 |
| 4 | Ocel. U třmen | 950 | 1 |
| 5 | Matice M8 | 951 | 2 |
| 6 | Podložka M8 | 802 | 2 |
| 7 | Šroub M12x40 | 858 | 1 |
| 8 | Al.váleček pod prot. | 283 | 1 |
| 9 | Šroub M12x40 | 857 | 1 |
| 10 | Nosič SLDM | 537/B | 1 |
| 11 | CNC držák protekt. | 567 | 1 |
| 12 | 3M páska | 3M | 1 |
| 13 | Váleček d=15mm | DV149 | 1 |
| 14 | Šroub M6x20 | 1024 | 2 |
| 15 | Podložka M6 | 1023 | 2 |

5

4

5

5,6

12

1

2,3

11

9

5

5

4

9

7

11

10

11

1

2

8

13

4

9

7, 8

5,6

3

7,8

1

2

2

1

1

6

Montáž- levá strana:

- Demontujte šrouby M8 z rámu motocyklu.

- Šroubem ID.1 namontujte adaptér ID.2 na rám motocyklu.

- Šroubem  ID.7 s podložkou ID.8 namontujte zafrézovaný váleček ID.3.

- Šroubem ID.6 kužel.hlava namontujte váleček ID.9 na CNC držák.

- Pomocí šroubů ID.5 připevněte držák k motocyklu.

- Použijte šroub ID.11, který prostrčíte nosičem SLDM ID.10 a válečkem ID.12 a namontujete do válečku ID.9

- Nakonec pomocí šroubů M8 ID.13 a podložek ID.14 připevníte slider.

Montáž- pravá strana:

- Demontujte matici z rámu. Na závit namontujte váleček ID.1.

Dotáhněte ho stranovým klíčem.

- Šroubem M12x40 ID.7 kužel. Hl. dotáhněte váleček pod protektorem ID.8.

- Nalepte 3M pásku na rám motocyklu. Umístěte U třmen ID.4  a dotáhněte ho pomocí matic a podložek ID.5, ID.6.

- Dotáhněte šroub ID.2 s Al.válečkem  ID.1. Do imbusu umístěte krytku ID.3. Dotáhněte třmen.

- Použijte šroub ID.9, který prostrčíte nosičem SLDM ID.10 a válečkem ID.13 a namontujete do válečku ID.8

- Nakonec pomocí šroubů M8 ID.14 a podložek ID.15 připevníte slider.

Upozornění: Během montáže použijte středně pevné lepidlo na závity.