T11SD

Triumph 1200 Explorer

Kit pro levou stranu:				Kit pro pravou stranu:

| Poz. | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dural. váleček d=50mm | 13 | 1 |
| 2 | M10x80mm | 852 | 1 |
| 3 | Dural. váleček d=13mm | 1100 | 1 |
| 4 | M12x70x1,25 | 937 | 1 |
| 5 | Dural.váleček d=50mm | 1101 | 1 |
| 6 | M12x120x1,25 | 913 | 1 |
| 7 | Podložka M12 | 803 | 2 |
| 8 | Adaptér pro slider | 657 | 1 |
| 9 | Podložka M10 pérová | 801 | 2 |
| 10 | SLD adaptér | 537 | 1 |
| 11 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 12 | Podložka M8 | 800 | 2 |

| Poz. | Popis | Kat.č | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Šroub M10x50mm | 849 | 1 |
| 2 | Dural. váleček d=13mm | 1100 | 1 |
| 3 | Šroub M12x70x1,25 | 937 | 1 |
| 4 | Dural.váleček d=43mm | 1102 | 1 |
| 5 | Šroub M12x120x1,25 | 913 | 1 |
| 6 | Podložka M12 | 803 | 2 |
| 7 | Adaptér pro slider | 658 | 1 |
| 8 | Dural. váleček d=20mm | 10 | 1 |
| 9 | Podložka M10 pérová | 801 | 2 |
| 10 | SLD adaptér | 537 | 1 |
| 11 | Šroub M8x25 | 815 | 2 |
| 12 | Podložka M8 | 800 | 2 |

Montáž - levá strana :

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

- Prostrčíme šroub (poz. 2) skrz adaptér SLD (poz.10), pod který umístíme váleček (pozn. 1)

- Celou tuto sestavu namontujte na duralový adaptér (pozn. 8).

- Demontujeme orig. šrouby z rámu.

- Do přední části rámu umístíme váleček (poz.5) a do zadní části váleček (poz.3)

- Adaptér připevníme pomocí šroubu (poz.6) a podložky (poz.7) v předu (použijte originál matici) a v zadu pomocí šroubu (poz.4) a podložky (poz.7).

- Vše pro kontrolu přetáhněte.

- U padacích protektorů PHV1 a PHV2 namontujte barevnou krytku.

Montáž - pravá strana :

Upozornění - na závity všech šroubů doporučujeme použít pojistné lepidlo středně silné (modré barvy).

- Prostrčíme šroub (poz. 1) skrz SLD adaptér(poz.10) pod který umístíme dural. váleček(poz.8)

- Celou tuto sestavu namontujte na duralový adaptér (pozn.7).

- Demontujeme orig. šrouby z rámu.

- Do přední části rámu umístíme váleček,osazením k motoru (poz.4) a do zadní části váleček (poz.2).

- Adaptér připevníme pomocí šroubu (poz.5) a podložky (poz.6) v předu (použijte originál matici) a v zadu pomocí šroubu (poz.3) a podložky (poz.6).

- Vše pro kontrolu přetáhněte.

- U padacích protektorů PHV1 a PHV2 namontujte barevnou krytku.